MEMORIAL DESCRITIVO

1. VEDAÇÃO INFERIOR DAS PORTAS DE ACESSO A EDIFICAÇÃO

Colocação de veda porta em alumínio com borracha nas 4 portas de acesso a Creche Municipal.

2. INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA

Na cozinha/fraldário será instalada uma torneira elétrica articulada junto a pia existente.

3. RELOCAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

A placa de identificação da Creche Municipal deverá ser relocada para a platibanda do hall de acesso ao prédio (fachada principal), localizada a esquerda do mesmo (ver projeto em anexo).

4. PINTURA INTERNA

O hall e a circulação do prédio novo/ampliação deverão ser pintados a uma altura de 1,36 metros a contar do piso, com tinta acrílica Metalatex fosca cor Bala de Maçã e deverá (ver projeto em anexo).

5. QUADRO NEGRO

Será feito 4 unidades de quadros negros diretamente na parede de alvenaria, nas paredes indicadas do (ambiente 013; sala 01, 02 e 03) que deverão receber uma camada de massa acrílica e devidamente lixada de forma que fique o mais plano possível e posteriormente será aplicado no mínimo 3 de mão de tinta acrílica fosca na cor Verde Escolar FO, quadro este deve ter uma altura de 1,36 metros a contar do piso (ver projeto em anexo).

6. COLOCAÇÃO DE AZULEJOS

Serão colocados azulejos cerâmicos (piso) de 45x45cm cor branca classe A nas paredes indicadas conforme projeto em anexo, nos: ambientes 010 e 013 e nas salas 01, 02, e 03 a uma altura de 1,36m com junta de 5 mm entre as peças, estes azulejos deverão ser colados com argamassa colante ACII, para garantir uma melhor aderência, as paredes antes de receber argamassa colante deverão ser picotadas, o rejuntamento deverá ser na cor branca.

7. COLOCAÇÃO DE FAIXA DE PAPEL DE PAREDE

Será colocada faixa de papel de parede de 16 cm de altura nos: ambientes 010 e 013; hall, circulação e sala 01, 02 e 03. Este será colocado no término dos azulejos item 6, no termino do quadro negro item 5 e ao termino da pintura .do hall e circulação (ver projeto em anexo).

8. COLOCAÇÃO DE DIVISORIA LEVE

Nos banheiros (ambientes 014 e 015) da edificação inicial da Creche Municipal deverão ser colocadas divisórias leve com portas completas de forma que, formará 7 espaços para sanitários com uma altura de 1,40 metros, esta divisória será com montante em alumínio anodizado e espessura 35 milímetros.

9. COLOCAÇÃO CALHA E RECOLHIMENTO DE AGUAS PLUVIAIS

Na passagem coberta que liga os dois blocos corredor/refeitório, deverá ser colocada uma calha metálica de cada lado da cobertura. Para o recolhimento das águas pluviais deverá ser colocado tubos de queda que ligaram as calhas metálicas a caixas de inspeção, também será acrescentado 4 caixas de inspeção com grelha para o recolhimento da água acumulada no pátio e mais duas caixas de inspeção com tampa fechada conforme projeto em anexo.

10 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue com todos os espaços limpos e o canteiro da obra sem entulhos, restos de materiais ou aterros.

11 ORÇAMENTO TOTAL E PRAZO

O prazo necessário para a implantação dos serviços propostos acima deverá ser concluído em 20 (vinte) dias corridos.

O custo total dos serviços será de R$18.054,08 (DEZOITO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS) conforme em anexo.

# Jari, Janeiro de 2013.

Jonas de Oliveira Sangoi

Arquiteto e Urbanista

CAU RS A65237-7