MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PISTA DE CAMINHADA DA ACADEMIA DE SAÚDE

ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA RUA SILVEIRA MARTINS ESQUINA COM A ESTRADA DE ACESSO A QUEVEDORS, CENTRO.

MUNICÍPIO: JARI/ RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

1 – Identificação da obra – Pista de caminhada da Academia da Saúde

Este memorial descritivo refere-se ao projeto arquitetônico da Pista de Caminhada da Academia de Saúde, localizado Prolongamento Da Rua Silveira Martins esquina com a estrada de acesso a Quevedos, Centro.

O projeto com área total de 150 m² é composto por:

- Pista de caminhada com 100 metros de extensão e 1,50 metros de largura.

2 – Pista de caminhada

A pista de caminhada acompanhara a declividade natural do terreno no sentido longitudinal da pista, esta será demarcada por guias de concreto e o seu leito devidamente nivelado e apiloado, receberá uma camada de 5cm de pó de brita e deverá ficar 5 centímetros mais alto que o terreno.

3 - Limpezas e entrega da Obra

A obra deverá ser entregue com todos os espaços limpos e o canteiro da obra sem entulhos, restos de materiais ou aterros.

4 Orçamento total e prazo

O prazo necessário para a implantação dos serviços propostos acima deverá ser concluído em 30 (trinta) dias corridos.

O custo total dos serviços será de R$6.707,52 (SEIS MIL SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) conforme em anexo.

# Jari, 09 de maio de 2013.

Jonas de Oliveira Sangoi

Arquiteto e Urbanista

CAU RS A65237-7

PM Jari